Общие сведения

•  При распаковке устройства проверьте все  детали на  отсутствие повреждений  при  транспортиров- ке. При наличии  жалоб немедленно оповестите поставщика.  Жалобы,  полученные с  задержкой, рассматриваться не будут.

•  Проверьте комплектность поставки.

• Прочтите инструкцию по эксплуатации, чтобы ознакомиться с устройством до начала работы.

• Используйте   только   оригинальные   запчасти scheppach для   комплектующих,  оборудования   и запчастей. Запчасти можно  получить  у Вашего специализированного дилера.

•  При оформлении заказа указывайте номера дета-

лей,  а также тип и год выпуска устройства.

В данной инструкции мы отметили места, в которых говорится о Вашей безопасности, таким значком: m

m Общая  техника безопасности

• Соблюдайте все инструкции по безопасности и предупреждения, прикреплённые к устройству.

•  Следите за тем,  чтобы  инструкции по безопасно- сти  и предупреждения, прикреплённые к устрой- ству,  были полные и разборчивые.

•  Запрещается  снимать предохранительный меха-

низм с устройства.

•  Проверьте все  источники питания. Не используйте повреждённые провода.

• Перед первым запуском проверьте, что ручной режим работает правильно.

•  Рабочий персонал должен быть не младше 18 лет. Стажёры должны быть  не младше 16 лет,  однако им  разрешается  пользоваться  станком под  при- смотром взрослых.

• Во время работы всегда надевайте защитные наушники  и рабочие перчатки.

•  Соблюдайте  осторожность при  работе: берегите пальцы и руки от ножа  дровокола.

•  Для  обработки тяжелых и громоздких предметов используйте вспомогательные крепёжные сред- ства.

• Чистка, перестановка  и настройка устройства должна производиться только при  выключенном моторе. Выдерните шнур питания из розетки.

•  Подключение, техобслуживание и ремонтные ра- боты  электрооборудования должны производить- ся только квалифицированным персоналом.

•  Все  защитные устройства после ремонта или  те-

хобслуживания должны быть заменены.

•  Выключайте мотор  и вынимайте вилку  из розетки, когда покидаете рабочее место.

•  Никогда не меняйте ручной режим вашего станка scheppach. Таким  образом, Вы увеличиваете ве- роятность аварии.

m Использование по назначению

Устройствосоответствуетдействующейдирективе

ЕС по машиностроению.

•  Гидравлический дровокол предназначен для  гори- зонтальной обработки древесины. Колоть  древе- сину разрешено только в горизонтальном положе- нии и в продольном направлении. Максимальные габариты полена: 52 см.

•  Никогда не  колите древесину в  поперечном на-

правлении или в вертикальном положении.

•  Инструкции производителя по безопасности, рабо- те и техобслуживанию, а также технические пара- метры  должны неукоснительно соблюдаться.

•  Соблюдайте положения по предупреждению ава- рийных ситуаций  и другие  общепринятые правила по технике безопасности.

•  Устройство  разрешено   использовать,   обслужи- вать  или ремонтировать исключительно квали- фицированному персоналу, ознакомленному с устройством и проинформированному  о  возмож- ных рисках. Незаконное модифицирование устрой- ства исключает ответственность производителя за ущерб,  нанесенный им.

• Использование не  по назначению запрещено. Производитель снимает с себя гарантийные обя- зательства за ущерб,  причиненный из-за ненадле- жащего использования, ответственность в полном объёме несет потребитель.

m Дополнительные факторы риска

Устройство изготовлено с использованием совре- менных  технологий и с соблюдением общепринятых мер безопасности.

Тем  не  менее, могут  существовать дополнительные факторы риска:

•  Дровокол представляет  собой  опасность повреж-

дения пальцев и рук при подаче дерева.

•  Опасность повреждения из-за отскока древесины при неправильном удержании или подаче.

•  Использование неподходящих или повреждённых кабелей  может привести к  поражению электри- ческим током.

• Сведите к минимуму дополнительные факторы риска,  следуя  инструкциям в  ”технике   безопас- ности”, ”Использование только авторизованным персоналом” и в инструкции в целом.

Транспортировка

Транспортировка автопогрузчиком/подъёмником:

При отправке станок крепко прикручен к поддону 4 болтами. Открутите болты  вилочным ключом.

Чтобы  снять  станок с поддона потребуется два  че-

ловека.

Устройство  можно   перевозить в  диагональном  по- ложении. Потяните за рукоятку, когда станок стоит на колесах.

Станок scheppach можно  хранить и перевозить  при температуре от  -20°  C  до  +60°  C  и  максимальной влажности 80%.

Настройка

Подготовьте рабочее место, где  Вы планируете установить станок.  Обеспечьте  достаточно места для  бесперебойной работы.

Устройство предназначено  для   работы  на  ровной поверхности, и должно быть надёжно закреплено на твердой, ровной  поверхности.

Удостоверьтесь в том, что Ваш станок scheppach на-

дёжно закреплён на твёрдой и ровной  поверхности.

68  Russian

Сборка

Из-за упаковки, база  (6)  устанавливается потреби-

телем.

Используйте 5 винтов M8x12 , которые входят в ком-

плект поставки.

Установите станок на  горизонтальную поверхность и подложите изоляционный материал упаковки под станок со стороны раскалывающего клина.

mПодключениекисточникупитания

Систематически проверяйте кабель на  наличие по- вреждений.  Пожалуйста, убедитесь,  что  во  время проверки Вы выдернули шнур питания из сети.  Элек- трический кабель должен соответствовать промыш- ленным  стандартам VDE и DIN, а также положениям и условиям местной компании энергоснабжения. Ис- пользуйте только соединительный кабель  с  марки- ровкой H07RN.  Требуется маркировка с  описанием типа кабеля.

Поврежденные электрические соединения

В соединительных кабелях часто бывает поврежде-

на изоляция.

Возможными причинами являются:

•  Следы вытягивания, если  кабель проходит через окна/двери.

•  Перекручивание из-за ненадлежащего закрепле-

ния или прокладки кабеля.

•  Царапины, причинённые переездом  кабеля.

•  Повреждения изоляции, связанные с вытягивани-

ем кабеля из розетки.

•  Трещины,  вызванные старением изоляции. Такой кабель не должен использоваться, из-за повреж- дения изоляции его использование опасно  для жизни!

Однофазный мотор 230В/50 Гц

•  Сетевое   напряжение  должно  составлять   220-

240В/50  Гц.

•  Соединительный кабель должен быть  трёхжиль-

ным = P+N+SL.  - (1/N/PE).

• Дополнительные линии до 25 м должны иметь минимальное поперечное  сечение  1,5  мм,  линии свыше 25 м должны иметь  минимальное попереч- ное сечение 2,5 мм.

•  Сетевое соединение имеет максимальную защиту

16 A.

Эксплуатация

Перед началом эксплуатации Вашего  станка scheppach,  требуется  ослабить полый   винт,   чтобы воздух мог  свободно входить и выходить из  резер- вуара для  масла. Если  винт  не ослабить, это  приве- дет  к  тому,  что  болт  будет держать  сжатый после декомпрессии воздух в гидравлической системе. Длительная компрессия/декомпрессия выбьет плом- бы из гидравлической системы и вызовет серьёзное повреждение Вашего  станка scheppach.

Перед перемещением Вашего  станка scheppach, убедитесь, что  полый  винт  закручен во  избежание утечки  топлива.

Колоть только чурбаны.

1 Положите чурбан  на рабочую поверхность (3).

2 Зафиксируйте толкатель в желаемом положении

согласно длине чурака. Положение 1: длина до 52 см, Положение 2: длина до 47 см, Положение 3: длина до 42 см.

3 Согласно  правилам  и  для   вашей  безопасности, гидравлический дровокол имеет ручное  управле- ние.

Для  начала  колки, Вам  нужно  одновременно на- жать рычаг  левой рукой  (13)  и кнопку  Start  (8) на контактной панели правой рукой.

Выключение одного  из  элементов управления не- медленно  остановит  процесс колки, выключение обоих элементов управления остановит процесс колки.

Нажимной диск  (2)  в  этом  случае вернется в  ис-

ходное положение.

4 Слишком  твёрдая или  сучковатая древесина мо- жет  заблокировать дровокол, т.е.  чурак  не будет колоться.

Важно:  остановите процесс в течение 5 секунд во избежание перегрузки.

В большинстве случаев чурак  легко  можно  будет расколоть, перевернув его или повернув на 180°. По  этой   причине   убедитесь,  что  Вы  вставляете чурак  с сучками со  стороны нажимной плиты.  Та- ким  образом, лезвие  сможет легче   проникнуть в чурак.

Неправильно вставленный чурак (рис. 4)

Всегда фиксируйте чураки  на нажимной плите  и рабочей поверхности. Убедитесь, что чураки  не крутятся, не  качаются и не  скользят при  резке. Не перегружайте лезвие, не  режьте чураки  на  верхней части. Это  сломает лезвие или  приведет к повреж- дению  станка.

Не  пытайтесь резать 2 чурака одновременно. Один из них может отлететь и ударить Вас.

Застрявший чурак (рис. 5)

Не  пытайтесь выбить застрявший чурак,  это  может повредить устройство или отбросить чурак  и приве- сти к несчастному случаю.

1 Выключите обе  кнопки.

2 После  того, как  толкатель вернётся назад и оста- новится в  исходной позиции,  вставьте клин  под застрявшее бревно как  показано на рис. 5.

3 Запустите дровокол, чтобы  вставить клин под за-

стрявший чурак.

4 Повторите   вышеописанную  процедуру  с   более острым  клином,  пока чурбан полностью не вы- свободится.

Защитное устройство заднего хода

Используйте остановку заднего хода  (17) для  колки более коротких кусков дерева.

Чтобы  остановить задний ход,  поверните нажимную плиту в направлении клина  для  раскалывания.

После   того,  как   достигнуто последнее  положение, опустите  гидравлическую  ручку  с  блокировкой во избежание обратного движения нажимной плиты. Теперь можно  вставить стопорную плиту,  используя кнопку на несущей поверхности трубы.

Настройка нажимной плиты

У нажимной плиты (2) есть  3 положения.

Поднимите штифт слева  от  нажимной плиты  и вы-

тяните нажимную плиту. Снова вставьте штифт.

Russian  69

Полож.  А.  макс.   расстояние  до   раскалывающего клина  около  52 см / мин.: около  20 см

Полож. B макс.  расстояние до раскалывающего кли-

на 47 см / мин.: около  15 см

Полож. C макс.  расстояние до раскалывающего кли-

на 42 см / мин.: около  10 см

Запрещается   пользоваться  устройством, если   на-

жимная плита  ненадёжно закреплена.

Замена масла (рис. 3.1, 3.2)

Гидравлическая система – это  закрытая система, в которую входят резервуар для  масла, масляный на- сос и контрольный клапан.

Регулярно проверяйте  гидравлические  соединения и инвентарь на воздухонепроницаемость. Подтяните при надобности.

На заводе резервуар для  масла наполняется маслом высокого качества (степень вязкости 20 по стандар- ту ISO).

Замена гидравлического масла после 150 часов ра- боты  (рис. 3)

1 Убедитесь, что  станок остановлен и сетевой ка-

бель  выдернут из розетки.

2 Открутите винт сливного клапана (16) чтобы снять клапан.

3 Поверните дровокол в сторону  опорной  ножки, как показано на рисунке 3.1 над 4-литровым контейне- ром для  слива гидравлического масла. Осторожно произведите замену масла.

4 Поверните устройство в сторону моторного отсека как  показано на рис.  3.2,  чтобы  залить около  2,4 литра чистого  масла.

5 Очистите поверхность щупа и вставьте его назад в резервуар, держа дровокол в вертикальном поло- жении.  Убедитесь, что уровень долитого масла на- ходится прямо  между 2–мя  отметками на щупе.

6 Прочистите винт сливного клапана перед тем, как установить его  снова. Убедитесь, что  он затянут во избежание течи перед установкой дровокола в горизонтальное положение. После  этого  несколь- ко  раз  запустите станок вхолостую, не  вставляя чурок.

Техобслуживание и ремонт

Монтаж,   работы по  регулировке или  чистке прово- дить   только при  выключенном моторе.  Выдерните шнур из розетки.

Опытный  работник может проводить мелкий ремонт устройства самостоятельно.

Ремонт и техобслуживание электрооборудования должен производиться только квалифицированным электриком.

Все  защитные устройства должны быть  вновь  уста- новлены после  проведения  ремонта  или  техобслу- живания.

Рекомендации:

•  Раскалывающий клин  является быстроизнашива- ющейся деталью,  которую требуется  точить  или менять в случае износа.

•  Комбинированное устройство для  захвата и регу- лировки должно работать плавно. При необходи- мости  смажьте несколькими каплями масла.

•  Раскалывающий клин  должен содержаться в чи-

стоте: никакой стружки и коры.

•  Протирайте направляющие смазкой.

Соответствие требованиям ЕС

Настоящим  мы  объясняем,  scheppach  GmbH,   Günzburger  Str.

69;   D-89335    Ichenhausen,  что   нижеописанная поставляемая нами  машина соответствует требованиям и предписаниям Европейского сообщества.

При     самовольном  внесении   каких-либо  изменений  без консультации с нами, это пояснение недействительно.

Описание машины:

Гидравлический дровокол

Тип машины:

Ox t500, Art.-Nr. 1604 0912,  1604 0913,  1604 0916

Предлагаемые директивы ЕС

Директива ЕС для станков 2006/42/EG,

Директива ЕС по низкому напряжению 2006/95/EWG, Директива ЕС по электромагнитной совместимости 2004/108/ EWG.

Прилагающиеся особенные европейские нормы:

EN 12100-1, EN 12100-2, EN 13857, EN 60 204-1

Прилагающиеся   национальные   технические   спецификации   и нормы:

EN 609-1

Обращаться по адресу согласно приложения VII

TÜV Rheinland

Sicherheit и Umweltschutz GmbH D–51105 Köln

Включительно для  испытания новой  модели

BM 5000 9311

GS 5000 8000

Место,  дата:

Ichenhausen, 13.07.2010

Подпись:

по уполномочию Werner Hartmann (technical director)

70  Russian

| m Обнаружение и устранение неисправностей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Неисправность | Возможная причина |  | Способ устранения |
| 1. Мотор не запускается | Снято устройство защиты от перегрузок для защиты дровоко- ла от повреждений |  | Вызовите квалифицированного элек- трика. |
| 2. Не колются чурбаны | a) неправильное расположение чурбана b) размер чурбана превышает вместимость устройства c) режущий край клина затупился d) течет масло |  | a) обратитесь к главе ”эксплуатация” для улучшения загрузки бревен b) уменьшить размер чурбана c) наточить режущий край d) обнаружить место течи и связаться с дилером |
| 3. Толкатель двигается преры- висто, издает странный шум или сильно вибрирует | Нехватка гидравлического масла и избыток воздуха в гидравличе- ской системе |  | Проверьте уровень масла. Свяжитесь с Вашим дилером. |
| 4. Течет масло из цилиндра или из другого места | a) во время работы в гидравли- ческую систему попал воздух b) сливной болт не закреплен перед перемещением дровокола c) болт сливного клапана неплот- но затянут d) гидравлический контрольный клапан неправильно собран и/или изношена(ы) пломба(ы) |  | a) немного ослабьте сливной болт перед использованием дровокола b) затяните сливной болт перед пере- мещением дровокола c) затяните болт d) свяжитесь с Вашим дилером |
| Обозначение символов прилагается к устройству |  |  |  |
| Надевайте рабочую об- увь и перчатки! |  | Монтаж, работы по регулировке или чистке проводить только при вы- ключенном моторе. Вы- дерните кабель из сети! |  |
| Проверьте дровокол на наличие повреждений перед началом работы! |  | Не лезть в станок без защиты! |  |
| Наденьте защитные очки! |  | Осторожно! Подвижные части! |  |
| Внимательно прочтите инструкцию по эксплуа- тации! |  | Опасность получения травмы! |  |
| Пожалуйста, обеспечьте надлежащую утилизацию отработанного масла! |  | Соблюдайте дистанцию! |  |

Russian  71